##### Załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Posadzki - 45431000-7

1.WSTĘP

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót posadzkarskich w pomieszczeniach I pięta i łącznika w obiekcie szkoły II Liceum Ogólnokształcące ul. Konopnicka 15 w Inowrocławiu (budynek dobudowany)

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót występujących w obiekcie

- posadzki z płytek kamiennych antypoślizgowych gress 30x30cm układanych na klej

- cokoliki z płytek gress wys. 10cm z wykończeniem listwą pcv

1.4.	Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie obiektu, metody użyte przy remoncie oraz za ich zgodność z, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

.Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Ustawie z dnia 30sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. emulsja gruntująca

2.2. zaprawa samopoziomująca

  - listwy wykończeniowe

  - Cement portlandzki  wg normy PN-EN 191-1;2002

  - Gresy o wymiarach 30x 30cm

Wymagania :

Barwa- wg wzorca producenta

V klasa ścieralności, antypoślizgowa

twardość wg skali Mahsa  8

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość : -+1,5 mm

- grubość:                     -+0,5 mm

- krzywizna :                    1,0 mm

  - listwa wykańczająca pcv

  - Zaprawa klejowa –sucha mieszanka i masa fugowa zalecana przez producenta płytek.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Posadzki z kamieni sztucznych

- przycięcie, dopasowanie  i ułożenie  płytek na zaprawie klejowej  z masy klejącej ,  kolorystykę uzgodnić z Dyrektorem Szkoły i Inspektorem Nadzoru

- wypełnienie spoin gr. 3 mm masą fugową

- ułożenie cokolika z płytek gress wysokości 10 cm na zaprawie klejowej wykończonego listwą pcv

- KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 Ogólnej Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 )

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.

Sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Podano w pkt. 7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1)

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie

8.2  Nie dopuszcza się stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.(np. : przeterminowanych)

8.3  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy

  - Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego , przez ocenę wzrokowa

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Podane w pkt. 10 Ogólnej Specyfikacji Technicznej