Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.  Zakres robót oraz kolejność wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest częściowa rozbiórka wieży (do trzech kondygnacji)  
w budynku, w którym kiedyś mieściła się jednostka straży pożarnej.

2.  Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych.

- przed rozpoczęciem zasadniczych prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przed   dostępem osób postronnych,

- zdemontować istniejące  instalacje elektryczne,

- zdemontować skrzydła okienne,

- rozebrać rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie,

- rozebrać  pokrycie dachu z papy do transportu rozebranego pokrycia wykonać   rynnę o konstrukcji drewnianej w celu opuszczenia na miejsce składowania,

- rozebrać konstrukcję dachu,

- ściany i stropy rozebrać przy użyciu sprzętu mechanicznego,

- posegregowany materiał wywieźć  z terenu rozbiórki i poddać utylizacji.

3.  Wykonanie nowego stropodachu nad wieżą, warstwy:

- strop żelbetowy,

- warstwa spadkowa z lekkiego betonu min. 5 cm,

- paraizolacja,

- termoizolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm,

- deska dachowa z wełny szklanej gr. 2 cm,

- hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

4.  Elementy zagospodarowani działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak takich elementów.

5. Przewidywane zagrożenie podczas realizacjo robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zachodzi szczególnie podczas:

- Prac przy rozbiórce dachu na wieży, ścian konstrukcyjnych wieży i  stropów wieży,

- Upadek z wysokości.

Konieczne jest zachowanie ostrożności na poziomie pokrycia dachowego.

6.  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

- konieczność  stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Środki ochrony osobistej (kaski, rękawice, odzież i obuwie robocze), szelki bezpieczeństwa (prace na wysokości).

Pracownicy powinni posiadać  stosowne dokumenty dopuszczające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespól roboczy był przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47, poz. 401).

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych.

- Roboty realizować w sposób szczególnie ostrożny podczas rozbiórki elementów wieży.

- Roboty realizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym rozbiórki.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanej z prowadzeniem robót rozbiórkowych – należy wezwać autora projektu.