SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZADANIE:               PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

przy Zespole Szkół  im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

ADRES OBIEKTU:  Zespół Szkół  im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław

18 obręb 3, Inowrocław-M,  województwo kujawsko - pomorskie.

INWESTOR:            Powiat Inowrocławski

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:      Zakład Inżynierii Środowiska

ul.  Armii Krajowej 12/18,  88-100 Inowrocław

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.	Wstęp.

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową przyszkolnego, wielofunkcyjnego  boiska sportowego.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla wymienionych w punkcie 1.5 robót budowlanych – stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu – zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych i realizacji,

oraz rozliczeniu robót budowlanych.

  - Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne

dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

  - Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia

| 1 | Powierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej | 1 001,25 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Powierzchnia czynna boiska: | 968,00 m2 |
| 3. | Powierzchnia stref bezpieczeństwa: | 416,00 m2 |
| 4. | Długość ogrodzenia kompleksu boisk o wys. 4m - furtka wejściowa - panel demontowalny 250x250 cm | 133 m 2 szt. 1 szt. |
| 5, | Wyposażenie zespołu boisk - bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - zestawy do siatkówki - zestawy do koszykówki - zestaw do tenisa ziemnego | 2 szt. 1 kpl. 4 szt. 1 kpl. |

  - Zakres robót w szczególności obejmuje:

    - roboty przygotowawcze

- przygotowanie placu budowy

- roboty pomiarowe

    - roboty rozbiórkowe i ziemne:

- rozbiórka istniejących trybun żelbetowych

- demontaż krawężników istniejącej płyty boiska

-rozbiórka istniej. nawierzchni bet. pod słupki systemu band. I obrzeży bet.

-wykopy pod słupki systemu band.

-wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży bet.

- wykonanie ław betonowych C12/15 ograniczających  nawierzchnię  sportową

    - Ułożenie obrzeży betonowych boiska i wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjngo

nawierzchnia poliuretanowa w systemie PORPLASTIC 2S game + track.

    - wykonanie ogrodzenia

Boisko  wielofunkcyjne    należy  ogrodzić  bandami  o  wysokości  ok  1,0  m,

montowanymi  przy  pomocy  podwójnych  tulei  przygotowanych  pod  ścianki  siatki.

Ścianki z siatki  polietylenowej  o  wysokości  3,0  m  (całkowita  wysokość  ogrodzenie

wynosi  4,0  m).  Należy  zastosować  system  firmy  Virklund-Sport  lub  równoważny.

    - montaż elementów wyposażenia boiska:

-bramki do piłki ręcznej.

-stojaki z tablicą i koszami do koszykówki.

-słupki do siatkówki z siatką.

-słupki do tenisa ziemnego  z siatką.

    - budowa placyków przed wejściem

wymiar placyku. 2,4 x 9,7 m x 2 szt z kostki bet. gr 8 cm

    - roboty pozostałe  (nie ujęte w pkt. 1.5.1- 1.5.6):

- zdjęcie warstwy zagruzowanego humusu po rozbiórce trybun,

- ręczna niwelacja terenu wokół wybudowanego boiska,

- ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w miejscu po rozbiórce trybun,

- ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej gazonowej siewem z przykryciem nasion

po   wysiewie grabiami,

- wysiew nawozów mineralnych pylistych ręcznie.

  - Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych

przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczególności:

- wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczną i wodę.

- tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

  - Informacja o terenie budowy

Plac  budowy  stanowi  stare  boisko  wielofunkcyjne  z  nawierzchnią  betonową.

Przedmiotowy teren jest własnością Gminy Inowrocław i użytkowany jest przez Zespół Szkół  im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Na działce znajdują się zabudowania szkolne, budynki gospodarcze, boiska o nawierzchni betonowej z żelbetowymi trybunami.

Teren szkoły  jest ogrodzony.  Powierzchnia działki globalnie jest prawie płaska, porośnięta trawą, zadrzewiona (drzewa wysokie, oraz krzewy).

  - Klasyfikacja  robót  do  wykonania wg Wspólnego  Słownika  Zamówień  – CPV

| Grupy robót: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 451 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  | 452 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów |
| Kategoria robót: |  |  |
|  | 45100 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  | 45111 | Roboty ziemne Roboty rozbiórkowe |
|  | 45212 | Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych |
|  | 45340 | Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego |

  - Określenia podstawowe zawarte w specyfikacji

Ilekroć w niniejszej specyfikacji technicznej jest mowa o:

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz i instalacjami i urządzeniami technicznymi;

- budowle stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz i instalacjami i urządzeniami tech.;

- obiekt małej architektury;

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie, rozbiórce obiektu budowlanego;

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane

z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – jak przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu, lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, czy ogrodzenia;

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Dokumentacji  budowy  -  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu;

Dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi;

Aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

Właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru    architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

Kierowniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania  robotami  i do występowania w  jego imieniu  w  sprawach  realizacji  umowy,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę;

Rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora Nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie dodatkowych  załączników.

Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu przez inspektora nadzoru bud.;

Poleceniu  Inspektora  Nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

Przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do wykonania robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu budowlanego zdolną do  spełniania przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Stosowane skróty i uproszczenia:

STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

OST  Ogólna specyfikacja techniczna;

SST    Szczegółowa specyfikacja techniczna ;

WTWiOR  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ;

1.6       Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  przedmiarami  robót,  oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2.         Warunki ogólne stosowania materiałów:

2.1.     Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy -zgodnie  z  ustawami: Ustawa  Prawo Budowlane  z dnia 7  lipca 1994r., oraz Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach Budowlanych - stosować  wyroby  budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

  - Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania w  budownictwie  są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący,

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów  i dokumentów  technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [5 i 6],

-  wyroby  budowlane,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat zgodności  lub deklarację zgodności z Polską Normą  lub z aprobatą  techniczną mające istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających  istotnego wpływu

na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do rozporządzenia [7],

-  wyroby  budowlane  oznaczone  znakiem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  techniczną  lub krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

2.3.      Stosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  być  nowe,  dobrej  jakości,  o  parametrach dostosowanych  do  czynników,  na  których  działanie  mogą  być  wystawione,  a  także dokładnie  odpowiadać  warunkom  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania powierzonych robót.

3.          Warunki ogólne stosowania sprzętu budowlanego:

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  będzie gwarantował wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP, oraz nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót i środowisko naturalne.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Nie narzuca się wykonawcy rodzaju sprzętu. Generalnie roboty wykonywać mechanicznie, przy  robotach  ziemnych  w  pobliżu istniejących obiektów i urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.

4.          Transport

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną

niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, oraz osprzętu. Liczba i rodzaj środków transportu zależna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiały podczas  transportu powinny być zabezpieczone przed  ich przemieszczeniem, układane

i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.

5.         Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji budowy,  aż do  zakończenia  i odbioru ostatecznego  robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,

oświetlenie,  dozorców  oraz  wszelkie  inne  środki niezbędne  do  ochrony  robót  oraz  własności  publicznej  i  prywatnej  osób  trzecich zlokalizowanej  na  terenie  budowy, w  tym  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.

Sposób  zabezpieczenia  miejsca  robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

6.          Ochrona środowiska

Wykonawca  robót zobowiązany  jest znać  i  stosować w czasie wykonywania  robót przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  wykonywania  robót  wykonawca  powinien  stosować  się  do  przepisów  ochrony

dotyczących  środowiska  na  terenie  i  w  obszarze  oddziaływania,  a  w  szczególności

zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody,

pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

7.         Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisy  dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wszyscy  pracownicy  winni  posiadać  aktualne  szkolenia  BHP  oraz  być  przeszkoleni  na

stanowisku pracy.

Wykonawca zapewnia dla pracowników niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Wykonawca zapewnia na czas trwania robót niezbędny sprzęt ochrony przeciwpożarowej,

w zależności od rodzaju prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych

i oznakować go w sposób widoczny i zgodny z przepisami.

8.         Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren niezbędny dla  realizacji zamówienia zostanie wskazany w  trakcie przekazania  terenu

budowy  przez Zamawiającego  i obejmował będzie  teren dla  lokalizacji zaplecza  magazynowego  w  kontenerach,  zaplecza  socjalnego  dla  pracowników,  toalety przenośnej i niezbędnego placu manewrowego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  w  miejscu  wskazanym  przez  zamawiającego

zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

9.          Warunki organizacji ruchu

W przypadku realizacji robót naruszających istniejące warunki organizacji ruchu, wykonawca

opracuje  i uzgodni z właściwą  jednostką czasową zmianę organizacji  ruchu.

Nie przewiduje się konieczności ustalania warunków organizacji ruchu.

10.        Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  chodników  i  jezdni  przed  zagrożeniem

wynikającym  z  prowadzenia  prac  budowlanych  w  ich  pobliżu,  w  sposób  uzgodniony  z

Zamawiającym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan i wszelkie uszkodzenia chodników i jezdni obszaru

objętego  opracowaniem,  jakie  powstaną  w  trakcie  prowadzonych  przez  niego  prac  i  w

związku  z  działalnością wykonawcy  od momentu  przekazania  placu  budowy  do momentu

protokolarnego przekazania terenu przeznaczonego na zaplecze budowy Zamawiającemu.

11.       Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywanych  robót  montażowych.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  prawidłowości  i  jakości wykonywanych

robót. Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  pomiary  i  badania  wykonywanych  robót  oraz zapewnić ich zgodność z umową.

12.       Opis działań związanych z kontrolą robót budowlanych

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją

projektową,  niniejszą  STWiOR  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Kontroli  jakości

podlega:

- sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów,

- sprawdzenie  zastosowania  materiałów  oraz  wyrobów  zgodnych  z  wymaganiami

określonymi w STWiOR i uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami,

- sprawdzenie  dokumentów  materiałów  oraz  wyrobów  dopuszczających  je  do    zastosowania,

- z  odbioru  robót  powinien  być  sporządzony  protokół  stwierdzający  poprawność  ich wykonania,  oraz zastosowania właściwych materiałów.

Czynności odbioru należy potwierdzić wpisem do dziennika  budowy.

Zarządzający  realizacją  umowy  zobowiązany  jest  oceniać  zgodność wykonywanych  robót  z wymogami SST.

13.       Wymagania dotyczące obmiaru i odbioru robót.

Przejęcia  Robót  należy  dokonywać  zgodnie  z  polskimi  normami  i  art.  54-56  Prawa Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić  tylko w przypadku wykonania prac zgodnie z dokumentacją

techniczną,  obowiązującymi  normami  oraz  przepisami,  jak  również  w  przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów.

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne przy umowach obmiarowych.

Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  tylko  do  szacunkowego  określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  robót  oraz  podaniu

rzeczywistych  ilości użytych materiałów. Obmiar  robót obejmuje  roboty objęte umową oraz

ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona

będzie  w  trakcie  trwania  robót  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar  robót ma  za  zadanie  określić  faktyczny  zakres wykonanych  robót według  stanu  na dzień jego przeprowadzenia.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni

wcześniej. Wyniki  obmiarów  są  wpisywane  do  „księgi  obmiaru”  i  zatwierdzane  przez  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

W zależności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-  odbiorowi częściowemu,

-  odbiorowi ostatecznemu,

-  odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego/kierownika  projektu.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w  ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem  do  dziennika budowy  i powiadomienia o  tym  fakcie  inspektora nadzoru

inwestorskiego/kierownika projektu.

Jakość  i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik

projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych

i w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST

i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru

robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona

przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie

o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego/kierownika  projektu  zakończenia

robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru ostatecznego  robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności

inspektor  nadzoru  inwestorskiego/kierownika  projektu  i  wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

w robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że  jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST

z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu

i bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- Podstawa płatności

Zasady płatności powinny być uregulowane Umową pomiędzy Wykonawcą  robót,

a  Inwestorem.

Podstawa płatności będzie kwotą wykazaną w umowie kontraktu ustaloną w drodze przetargu,

oraz   ocena  jakości  użytych  materiałów  i   jakości  wykonanych   robót  na podstawie wyników pomiarów i badań.

15         Dokumenty odniesienia

– Przedmiar robót

– Projekt budowlany pt::

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  im. Marka Kotańskiego

w  Inowrocławiu” autor: mgr inż. arch. Jolanta Czyżowicz

16.       Uwagi końcowe

Inwestor  w  terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy   teren budowy  i robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca   jest   w   pełni   odpowiedzialny   za   wszelkie   szkody   i   straty,   które spowodował  w  czasie  prac  przy   realizacji   zadania,   aż  do   przekazania   go Inwestorowi.

Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  wszystkie obmiary Wykonawca powinien

sprawdzić w terenie i ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru

i Inwestorem.

Wszelkie   odstępstwa   od   projektu   budowlanego   lub   zmiany   wynikłe   z nieprzewidzianych   zdarzeń  w   trakcie   robót budowlanych należy bezwzględnie konsultować z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

17.       Wykaz powołanych oraz związanych przepisów do zastosowania

[1]   Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994r.  (Dz.U.  Nr  106/00  poz.  1126,  Nr

109/00  poz.1157, Nr  120/00  poz.  1268, Nr  5/01  poz.  42, Nr  100/01  poz.  1085, Nr

110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881)

[3]   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[4]   Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia

1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych  użytkowania  budynków  mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[5]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.

w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania

wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[6]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.

w  sprawie  systemów  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu

znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[7]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  wpływu

na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[8]   Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po

raz pierwszy, mogących  stwarzać zagrożenie albo  służących ochronie  lub    ratowaniu

życia,  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak

bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz. 53)

[9]   Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu

wydawania  dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać

zagrożenie  albo  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska,

wyprodukowane  w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła

porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

opracowana   na   podstawie   rozporządzenia   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004r.

(Dz.  U.  Nr   202   poz.2072)   „w  sprawie   szczegółowego   zakresu   i   formy   projektowej,   specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na

podstawie   rozporządzenia   Komisji   (WE)   Nr   2151/2003   z   dnia   16   grudnia   2003r.   w   sprawie

„Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”

- Roboty przygotowawcze SST (1)

1.1. przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST (1)

Przedmiotem  –  SST  (1)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót przygotowawczych poprzedzających wykonanie robót zasadniczych.

1.2. zakres robót objętych SST(1)

przygotowanie placu budowy, roboty pomiarowe.

1.3.  wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów  budowlanych

materiały nie występują.

1.4.  wymaganie  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  robót budowlanych

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – część ogólna.

1.5. wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna.

1.6. wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych

ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  zastały  określone  w  ST  – część ogólna.

1.7. warunki BHP przy wykonywaniu robót

określone zostały w. ST – część ogólna.

1.8. kontrola i odbiór robót budowlanych

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  prac wykonanych

na  budowie.

1.9. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

zostały określone w części ogólnej ST.

1.10. rozliczenie robót

zostały  określone  w  części  ogólnej  ST.

Płatności  należy przyjmować  na  podstawie  warunków  umownych  w  odniesieniu  do  rzeczywistego wykonania robót wg przyjętych jednostek obmiarowych.

1.11. dokumenty odniesienia

dokumenty odniesienia podane zostały ST – część ogólna.

- Roboty rozbiórkowe i ziemne SST (2):

2.1. przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST (1)

Przedmiotem  –  SST  (2)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  rozbiórkowych i ziemnych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego.

2.2. zakres robót objętych SST(1)

- rozbiórka trybun żelbetowych

- demontaż krawężników istniejącej płyty boiska

-rozbiórka nawierzchni betonowej pod słupki systemu band. i fundamenty obrzeży bet,

-wykopy pod słupki systemu band,

-wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży bet.,

- wykonanie ław betonowych C12/15 ograniczających  nawierzchnię  sportową,

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

boiska poza obrysem istniejącej płyty

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym

- podbudowa boiska z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm

- zamknięcie podbudowy miałem kamiennym – o grubości 5 cm,

2.3.  wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów  budowlanych

brak szczegółowych wymagań.

2.4.  wymaganie  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  robót budowlanych

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – część ogólna.

2.5. wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna.

2.6. wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych

2.6.1 wykopy

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się

z  dokumentacją  techniczną,  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  i  wyznaczonych

osi  poziomych  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  przypadku  wystąpienia

trudnych  warunków  gruntowych  lub  niezgodności  wymiarowych  z  projektem

budowlanym, Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie  Inspektora Nadzoru

i Projektanta  oraz  wstrzymać  prowadzenie  robót. W  przypadku  gdy  ich  wykonanie

może wpłynąć  niekorzystnie na stan techniczny i jakość robót. Wykopy powinny być

wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej  projektowanego

poziomu posadowienia poszczególnych elementów.

W  przypadku  pogłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  posadowienia,

należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem  podjęcia  dalszych  decyzji

związanych z wykonaniem warstwy uzupełniającej.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

- +/- 5 cm dla wymiarów wykopów w planie,

- +/- 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

2.6.2  podbudowa pod obrzeża betonowych

Nawierzchnia  syntetyczna  polipropylenowa  ograniczona będzie obrzeżami

betonowymi  8x30x100  cm.  Obrzeża  należy  układać  na  ławie  z  betonu  C12/15.  z oporem.  Ustawienie  obrzeży  na ławach  betonowych  należy wykonać  na  zaprawie  cementowo-piaskowej  od  1-2  do  1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia  to niezależne odkształcenie  się krawężników i ław spowodowane różnicami temperatur w różnych porach  roku  i bezpośrednim  nasłonecznieniu  krawężników.

W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 500 cm  szczeliny  dylatacyjnej  o  szerokości  25mm,  którą  należy  wypełnić  elastyczną masa  do  spoin.

Pozostałe  warunki techniczne  ustawienia  obrzeży,  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu,  należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845.

2.6.3  podbudowa pod płytę boiska

Przed  rozpoczęciem  i w  trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary

geodezyjne związane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

- wyznaczeniem krawędzi i załamań,

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej

grubości  kruszywo  stanowiące  podsypkę  piaskową  z  uwzględnieniem  spadków

poprzecznych  i  wymaganych  w  dokumentacji  projektowej.  W  czasie  profilowania

podbudowę należy zagęszczać odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej

wilgotności.  Zagęszczenie  podbudowy  powinno  być  równomierne  na  całej

szerokości. Warstwa  posypki  piaskowej  po  zagęszczeniu musi być  przepuszczalna

dla  wody.  Podbudowa  musi  być  wykonana  zgodnie  z  Polską  Normą  i  warunkami

technicznymi. Równość warstwy wierzchniej podbudowy:  tolerancja na  łacie 3m do 10 mm.

Warstwy konstrukcyjne podbudowy stanowią kolejno:

kruszywo kamienne  frakcji 5-40 mm  (grubośc warstwy 15cm),

kruszywo kamienne frakcji. 0-6mm  (grubośc warstwy 5cm)

2.7. warunki BHP przy wykonywaniu robót

określone zostały w. ST – część ogólna.

2.8. kontrola i odbiór robót budowlanych

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  prac wykonanych

na  budowie.

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonania  robót  powinny  obejmować  w

szczególności:

- sprawdzenie zgodności rodzaju wykonanych warstw z dokumentacją techniczną,

- kontrola nośności podbudowy,

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy,

- kontrola szerokości podbudowy,

- kontrola jednorodności podłoża,

- kontrola równości podłoża – do 5 mm mierzona łatą o długości 3 metrów,

-  kontrola  spadków  poprzecznych  łatą  profilowaną  spadki  boiska  powinny  być  w

granicach 0,5%-maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem,

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Szerokość  koryta  ziemnego  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o

więcej niż +/- 5 cm. spadki poprzeczne koryta  i profilowanego podłoża powinny być

zgodne z dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Różnice

pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta  lub wyprofilowanego podłoża  i rzędnymi

projektowanymi  nie  powinny  przekraczać  +/-  1  cm.  osie  główne  boiska  w  rzucie

wyniesione  w  terenie  nie  mogą  być  przesunięte  w  stosunku  do  wymiarów  osi

projektowanej nie więcej niż +/- 1 cm . Wskaźnik zagęszczenia  gruntu stanowiącego

podłoże pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12

i wynosić In≥0,95.

2.9. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

zostały określone w części ogólnej ST.

2.10. rozliczenie robót

zostały  określone  w  części  ogólnej  ST. Płatności  należy przyjmować  na  podstawie  warunków  umownych  w  odniesieniu  do  rzeczywistego wykonania robót wg przyjętych jednostek obmiarowych.

2.11. dokumenty odniesienia

-dokumenty odniesienia podane zostały ST – część ogólna.

-PN-86/B-02480  Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opis

gruntów.

-PN-B-04452:2002  Geotechnika.  Badania  polowe.  PN-88/B-04481  Grunty

budowlane. Badania próbek gruntu.

-PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

3. Ułożenie obrzeży betonowych boiska i wykonanie nawierzchni boiska SST(3)

3.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(3)

Przedmiotem SST(3) są wymagania dotyczące ułożenia obrzeży betonowych boiska

i wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

3.2. Zakres robót objętych SST(3)

3.2.1. Opaska obwodowa z obrzeża prostego betonowej

•  Roboty ziemne wraz z podbudową SST(2).

•  Ułożenie obrzeży prostych betonowych gr. 8 cm.

3.2.2. Nawierzchnia sportowa

-Odbiór  dostarczonych  elementów  nawierzchni  w  aspekcie  zgodności  z

projektem i jej autoryzacji przez producenta na daną inwestycję.

-Montaż  nawierzchni  na  przygotowanym  podłożu  wykończonym  obrzeżem betonowym

-Malowanie linii boisk.

3.3.  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów budowlanych

3.3.1. Nawierzchnia sportowa

Projektuje  się  nawierzchnię  sportową - poliuretanową,  instalowaną na miejscu budowy –

-na podbudowie elastycznej ET na istniejącej płycie betonowej.

System nawierzchni „PORPLASTIC 2S game + track” (lub równoważny), w następującym

układzie warstw:

- warstwa górna nawierzchni grubość ok. 7 mm

granulat gumowy połączony PUR

granulat EPDM ceglastoczerwony 1/3,5 mm

poliuretan bezbarwny

- warstwa dolna nawierzchni  grubość ok. 7 mm

granulat gumowy połączony PUR

granulat SBR czarny, 2/4 mm

poliuretan bezbarwny

- podbudowa elastyczna ET – min. 35mm

- praimer na części istniejącej

- Istniejąca płyta boiska / podbudowa z kruszyw kamiennych (wg projektu arch.)

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli

(wg według normy DIN V 18035-6:2004-10):

| Odkształcenie standardowe pionowe (StV) w 0 oC w 23 oC w 40 oC | 1,73 mm 1,91 mm 2,09 mm |
| --- | --- |
| Redukcja siły (KA) w 0 oC w 23 oC w 40 oC | 47,9 % 50,5 % 53,4 % |
| Względna odporność na zużycie (rV) | 7,8 |
| Przepuszczalność dla wody (k*) | 0,23 cm/s |
| Poślizg (GR) | na sucho: 0,76 na mokro: 0,55 |
| Odporność na kolce (Sp) | Klasa I – II |
| Odkształcenie trwałe (RE) | 0,58 mm |
| Wytrzymałość -rozciąganie -wydłużenie | σz = 0,47 N/mm2 δB = 66% |
| Wymagania środowiskowe | spełnione |

3.4.  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  robót budowlanych

określone zostały w ST – część ogólna.

3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

określone zostały w ST – część ogólna.

3.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

określone zostały w ST – część ogólna.

3.6.1. Ułożenie obrzeży betonowych

Powierzchnię  po  obwodzie  nawierzchni  sportowej  należy  ograniczyć  obrzeżami

betonowymi 8x30 cm. Obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem. Przy  układaniu  obrzeż  należy  zwrócić  szczególna uwagę  na  zachowanie  pomiędzy  nimi  szczelin  dylatacyjnych. Optymalna  szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki  techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845.

3.6.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

Projektuje  się  nawierzchnię  sportową,  dwuwarstwową, instalowaną na miejscu budowy – na istniejącej podbudowie betonowej.  System „PORPLASTIC 2S game + track” lub równoważny.

Linie malowane farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Przed przystąpieniem do robót należy ocenić nierówności istniejącej płyty boiska w celu określenia ilości - podbudowy elastycznej ET przy określeniu minimalnej grubości 35mm.

3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych

określone zostały w ST – część ogólna.

3.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – część

Badania kontrole obejmują:

-Sprawdzenie deklaracji zgodności.

-Sprawdzenie skuteczności połączeń.’

- Sprawdzenie zgodności oznaczenia linii z projektem.

- Sprawdzenie prawidłowości mocowani modułów.

- Sprawdzenie estetyki wykonania.

3.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

zostały określone w części ogólnejST.

3.10. Rozliczenie robót

Zostało określone w części ogólnej ST.

3.11. Dokumenty odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST – część ogólna.

Wykonawca  udokumentuje przeszkolenie w montażu  nawierzchni  u  jej producenta.

Przed  montażem  wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  Nadzoru    dokument

potwierdzający  zgodność  parametrów  technicznych  dostarczonych  modułów

nawierzchni z projektem.

Materiały i wyroby użyte do montażu nawierzchni powinny posiadać:

-  Atest PZH.

- Autoryzację producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania inwestycyjne.

4. Ogrodzenie boiska SST(4)

4.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(4)

Przedmiotem SST(4) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia boiska.

4.2. Zakres robót objętych SST(4):

- Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty słupków ogrodzenia SST(2).

-  Zabetonowanie słupów ogrodzenia.

-  Montaż przęseł ogrodzenia.

-  Montaż bram i furtek w ogrodzeniu.

4.3.  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów budowlanych.

Fundamenty do osadzenia w gruncie słupków – beton klasy C12/15. Ogrodzenie wg projektu architektoniczno - budowlanego. Ogrodzenie jako produkt winno należeć do ogrodzeń  specjalnych  systemowych  przeznaczonych  dla  boisk  wielofunkcyjnych  i spełniać  wymogi  dotyczące  zachowania  odporności  na  obciążenia  dynamiczne  od uprawianych na nim dyscyplin (np. system  firmy  Virklund-Sport)  lub  równoważny. Producent ogrodzenia ma obowiązek przedłożyć atest na trwałość wykonanych elementów.

4.4.  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  robót budowlanych

Ogólne  wymagania  określone zostały ST – część ogólna.

4.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Wymagania ogólne zostały określone w ST – część ogólna.

4.6. Wymagania szczegółowe wykonania ogrodzenia

Boisko  wielofunkcyjne    należy  ogrodzić  bandami  o  wysokości  ok  1,0  m,

montowanymi  przy  pomocy  podwójnych  tulei  przygotowanych  pod  ścianki  siatki.

Należy zastosować system firmy Virklund-Sport lub równoważny. Kolorystyka band i siatek  do  uzgodnienia  z  Inwestorem.  Zastosować  bandy  ze  sklejki  brzozowej grubości  min.  18  mm

z  mocniejszą  niż  standardową  warstwą  fenolu  (powyżej 120g/m²), wandaloodporne, odporne na ścieranie, przenikanie wilgoci, oddziaływanie środków  chemicznych,  insektów  i  grzybów.

Powyżej band ogrodzenie z  siatki  polietylenowej  o  wysokości  3,0  m  (całkowita  wysokość  ogrodzenie wynosi  4,0 m). Siatka  polietylenowa DYNEEMA  o  oczkach  10x10  cm,  gr. 2,7mm.

Pod  ogrodzenie  należy  wykonać  stopy fundamentowe zgodne z wymogami producenta.

Bandy muszą spełniać poniższe wymogi:

-zgodność z normą EN 13986,

-emisja  formaldehydów:  zgodna  ze  standardem  EN  717  część  2  –  emisja

formaldehydów właściwa dla klasy E1 warunków  technicznych  i klasy A – zgodnej z EN 1084,

-odporność na zużycie: wg skali Tabera, poziom od 350 r do 1500 r , w zależności od

warstwy fenolowej.

4.7. warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych

Określone zostały w ST – część ogólna.

4.8. kontrola i odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wST – część ogólna.

Przed  montażem Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  Nadzoru  instrukcje montażu

ogrodzenia w celu kontroli zgodności wykonanych robót.

Badania kontrolne obejmują:

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowości elementów,

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,

- sprawdzenie mocowań elementów.

4.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót budowlanych

Zostały określone w ST – część ogólna.

4.10. Rozliczenie robót

Zostały określone w ST – część ogólna.

4.11. Dokumenty odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w  ST – część ogólna.

5. Wyposażenie boiska sportowego SST(5)

5.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji Technicznej SST(5)

Przedmiotem SST(5) SA wymagania dotyczące elementów wyposażenia sportowego

boiska.

5.2. Zakres robót objętych SST(5)

Roboty, których dotyczy SST(5) obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia

Sportowego:

5.2.1 - 4 szt. koszy  do  koszykówki : jednosłupowe,  zestaw  „gęsia  szyja”,  ocynkowane

ogniowo:  słup  stalowy  Φ114  mm,  tablica  stalowa  o  wymiarach  135  x  90  cm,

ocynkowana, malowana  proszkowo,  obręcz  turniejowa,  uchylna, wykonana  z  pręta

Φ18 mm, malowana  proszkowo,  stalowy  kołnierz  podpierający  z  blachy  gr.  5 mm,

siatka stalowa łańcuchowa, ocynkowana, 12 zaczepów,

5.2.2 - 1  zestaw  do  siatkówki,  aluminiowy  wielofunkcyjny  (siatkówka,  badminton):

słupki wykonane z profili owalnych 115x76 mm, z  regulacją wysokości zawieszenia

siatki,  element  napinający  linkę  siatki  jest  mechanizm  śrubowy  (z  gniazdami  w

podłożu),  klasa C  (treningi, nauka),  siatka do  siatkówki  całosezonowa  (1szt.):  kolor

biały lub czarny, wymiary: 9500x1000 mm, linki naciągowe: góra – linka stalowa, dół

– polipropylenowa, antenki, siedzisko sędziego,

5.2.3 -  2    brameki  do  piłki  ręcznej,  nożnej: wymiary  3,0  x  2,0 m,  głębokość 0,82m,  zamontowane  w  linii  ogrodzenia,  bramka  wykonana  w  całości  z  profili galwanizowanych na  gorąco,  tył  i  boki  bramki  stanowią  okrągłe  profile  stalowe  śr. 31,7 mm,  rozstaw  profili

co  75 mm,  boki  bramki  pełnią  jednocześnie  funkcję  furtki

wejściowej na boisko,

5.2.4 -  zestaw do tenisa ziemnego, słupki owalne aluminiowe, profil 120 x 100 mm,

z napinaczem śrubowym siatki,  tuleje do mocowania słupków w podłożu, stalowe, gł. 36 cm, siatka do  tenisa, czarna z  fartuchem, materiał PP, gr. 2 mm, wymiary siatki 12,7 x 1,05 m,  taśma środowa do obniżania siatki z 1,07 m na 0,915 m.

5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w polskich i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów sportowych.

5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

określone zostały W ST – część ogólna.

5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Wymagania ogólne zostały określone w ST – część ogólna.

5.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych

Sprzęt  sportowy  winien  być  zamontowany  w  tulejach  osadzonych  w  podłożu  w fundamentach betonowych  z  betonu W-8/150  zgodnie  z  zaleceniami  producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny w  zakresie wszystkich elementów, dający możliwość  jego użycia do gry  bez  potrzeby  zakupu  dodatkowych  elementów.  Wykonawca  ma  obowiązek wykonać  próbny  montaż  dostarczonego  sprzętu  oraz  przekazać  użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu.

5.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych

Określone zostały w ST- część ogólna.

5.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Odbierając  sprzęt  sportowy  należy  sprawdzić  czy  trwałe  elementy  zamocowania zostały  zamontowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Zamontowany  sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami.

5.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót

Zostały określone w ST – część ogólna.

5.10. Rozliczenie robót

Zostały określone w ST- część ogólna.

5.11. Dokumentacja odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST – część ogólna. Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska winien spełniać wymogi norm E 748, E749, E 1270, E 1271.

- budowa placyków przed wejściem SST (6)

6.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji Technicznej SST(6)

Przedmiotem  –  SST  (6)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni  dwóch placy o wymiarach 2,4 x 9,7 m z kostki bet. gr 8 cm,

na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 i odsączającej warstwie piaskowej 10 cm

w obramowaniu z obrzeża betonowego 30x8 cm .

6.2. zakres robót objętych SST(6)

- przygotowanie  koryta  w podłożu

- ułożenie obrzeży prostych betonowych gr. 8 cm. (SST 3)

- wykonanie nawierzchni z kostki kostki bet. gr 8 cm,na podsypce cementowo- piaskowej

6.3.  wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów budowlanych

6.3.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać  2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,

tolerancje wymiarowe wynoszą:

na długości- 3 mm,

na szerokości – 3mm,

na grubości – 5mm

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza niż 50 MPa.

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.

Odporność   kostek   betonowych   na   działanie   mrozu   powinna   być   badana   zgodnie   z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność  na   działanie   mrozu   po   150   cyklach   zamrażania   i   odmrażania   próbek   jest wystarczająca, jeżeli:

-  próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek

nie  zamrażanych nie jest większe niż 20%.

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Obrzeża betonowe - wymagania

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04:

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”.

Piasek  na  podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami.

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

6.4.  wymaganie  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  robót budowlanych

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – część ogólna.

Roboty związane z ułożeniem  betonowych kostek brukowych na małych powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.

Roboty związane z ułożeniem  obrzeży  wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

-   betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo- piaskowej,

-   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

6.5. wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna.

Transport materiałów

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej  Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

6.6. wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych

ogólne  wymagania  dot.  wykonania  robót  zastały  określone  w  ST– część ogólna.

Przed rozpoczęciem robót należy:

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić   odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

- wykonać w podłożu koryto ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy ni_ 0,97 według normalnej metody Proctora. Nawierzchnie z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana.

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.

Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.7. warunki BHP przy wykonywaniu robót

określone zostały w. ST – część ogólna.

6.8. kontrola i odbiór robót budowlanych

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  prac wykonanych  na  budowie.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej:

− pomierzenie szerokości spoin,

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

6.9. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

zostały określone w części ogólnej ST.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykonane

− wykonana podsypka.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne

6.10. rozliczenie robót

zostały  określone  w  części  ogólnej  ST. Płatności  należy przyjmować  na  podstawie  warunków  umownych  w  odniesieniu  do  rzeczywistego wykonania robót wg przyjętych jednostek obmiarowych.

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

6.11. dokumenty odniesienia

dokumenty odniesienia podane zostały ST – część ogólna.

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykły.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic,  parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. Krawężniki i obrzeża.

7.      roboty pozostałe  (nie ujęte w pkt. 1- 6):

7.1. przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST (1)

Przedmiotem  –  SST  (7)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót terenowych nie ujętych w punktach 1-6 niniejszej specyfikacji.

7.2. zakres robót objętych SST(7)

- zdjęcie warstwy zagruzowanego humusu po rozbiórce trybun,

- ręczna niwelacja terenu wokół wybudowanego boiska,

- ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej gazonowej siewem z przykryciem nasion

po   wysiewie grabiami wokół wybudowanego boiska,

- wysiew nawozów mineralnych pylistych ręcznie.

7.3.  wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów  budowlanych

-  nasiona traw gazonowych.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer

normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

- nawozy mineralne (azofoska)

7.4.  wymaganie  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  robót budowlanych

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – część ogólna.

7.5. wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna.

7.6. wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych

7.6.1 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

−  Przy  zakładaniu  trawników  na  gruncie  rodzimym  krawężnik  powinien  znajdować  się

2  do   3cm  nad terenem,

−  teren powinien być wyrównany i splantowany,

−  przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  należy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem  -

kolczatką  lub zagrabić,

−  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

−  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

−  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2

−  na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2

−  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

−  po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania  i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.  Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowaniekolczatką, można juz nie stosować wału gładkiego,

−  Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego SST.

7.7. warunki BHP przy wykonywaniu robót

określone zostały w. ST – część ogólna.

7.8. kontrola i odbiór robót budowlanych

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  prac wykonanych

na  budowie.

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

−  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

−  Wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

−  Ilości rozrzuconego kompostu,

−  prawidłowego wałowania terenu,

−  zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

−  gęstości zasiewu nasion,

−  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Odbiorowi kontroli będą podlegały:

−  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

−  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wyniki pozytywne.

7.9. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

zostały określone w części ogólnej ST.

7.10. rozliczenie robót

zostały  określone  w  części  ogólnej  ST. Płatności  należy przyjmować  na  podstawie  warunków  umownych  w  odniesieniu  do  rzeczywistego wykonania robót wg przyjętych jednostek obmiarowych.

7.11. dokumenty odniesienia

-dokumenty odniesienia podane zostały ST – część ogólna.

- PN-G-98011  Torf rolniczy