STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU 
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

W A R U N K I  T E C H N I C Z N E

Wykonanie projektu, stabilizacji i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu inowrocławskiego

- części gmin Rojewo, Gniewkowo, Inowrocław             i Złotniki Kujawskie.

Inowrocław marzec 2019

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE:

- Zleceniodawca: Powiat Inowrocławski

- Obiekt: powiat inowrocławski

- Rodzaj pracy: Wykonanie projektu, stabilizacji, pomiaru 
oraz wyrównania szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją baz danych w programie TurboEWID

II. PODSTAWOWE NORMY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 .10.2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 poz.1247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z 1999r.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24.01.2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11, poz. 89 z 2001r.);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9-07-2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty Dz. U. z 11 lipca 2014 r. poz.917;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13-09-2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1989);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8-07-2017r.w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.z 11 lipca 2014r poz.924;

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9-11-2011r .w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.Nr 263, poz.1572).

# CEL OPRACOWANIA

Celem zamówienia jest wykonanie projektu, stabilizacji, pomiaru, wyrównania ścisłego wraz z aktualizacją baz danych w programie TurboEWID szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu inowrocławskiego – części gmin Rojewo, Gniewkowo, Inowrocław, Złotniki Kujawskie. Poziomą osnowę należy zakładać w postaci grup wielopunktowych, jako zagęszczenie istniejących osnów podstawowych. Projektowana lokalizacja powinna zapewniać prawidłowe nawiązanie ciągów osnowy pomiarowej, dostępność dla pomiarów GPS oraz nienaruszalność znaków. Punkty poziomej osnowy będą pełniły rolę szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy. Współrzędne płaskie w układzie 2000(6)  można określić z wykorzystaniem techniki GNSS.

Nowe punkty osnowy geodezyjnej, zakładane techniką GNSS, należy założyć jako punkty osnowy wielofunkcyjnej.

Szczegółową lokalizację punktów należy uzgodnić z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu przed rozpoczęciem prac. 
Planuje się wykonanie ww. prac dla 50 punktów poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Województwo: kujawsko - pomorskie

Powiat: inowrocławski

Gmina Rojewo, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Inowrocław

# ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

- Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków dla obszaru opracowania

- Szczątkowa numeryczna mapa zasadnicza dla obszaru opracowania prowadzona  
w systemie EWID2007

- Analogowe mapy zasadnicze oraz syt.-wys.

- Numeryczna postać osnowy geodezyjnej.

# ZAKRES PRAC 
Zleceniodawca przewiduje wykonanie prac dla 50 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu inowrocławskiego

1. Opracowanie projektu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Rojewo, Gniewkowo, Inowrocław i Złotniki Kujawskie. Projekt osnowy należy wykonać w dwóch częściach – mapa projektu i część opisowa.

Przed przystąpieniem do prac, należy wykonać inwentaryzację istniejących punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze opracowania, w celu weryfikacji stanu osnowy na danym terenie. Punkty nie spełniające wymogów dokładnościowych, należy włączyć do pomiaru przy okazji nowo stabilizowanej osnowy, wznowić lub przenieść niektóre punkty.

Na obszarach, na których planowane jest założenie nowej osnowy należy przeprowadzić wywiad terenowy w celu wyboru nowych lokalizacji łącznie 
z uzyskaniem zgody właścicieli lub osób władających na osadzenie znaku. Należy dokonać analizy terenu w celu wyboru lokalizacji punktów w miejscach zapewniających ich wieloletnie przetrwanie.

Nowo zakładane punkty należy lokalizować tak, aby były łatwo dostępne, stabilne, nie narażone na zniszczenie, nadawały się do pomiaru przy użyciu GPS i nie budziły sprzeciwu właścicieli nieruchomości.

Punkty powinny być położone z dala od obiektów generujących pole elektromagnetyczne.

Znaki naziemne należy osadzać wzdłuż dróg, poza rowem ograniczającym koronę drogi ( jak jest to możliwe ), przy czym należy wybierać grunty wolne od upraw rolniczych oraz koron drzew, zakłócających sygnał satelitarny.

2. Stabilizacja trwała punktów osnowy

Głowicę punktów osnowy należy stabilizować lekko poniżej poziomu terenu. Niedopuszczalne jest, aby głowica punktu wystawała ponad poziom terenu.

Do stabilizacji punktów poziomej osnowy stosować znaki oznaczone symbolem „42 b” (zgodnie z nieobowiązującymi wytycznymi technicznymi G-1.9). Z tym, że rurkę należy zastąpić bolcem (trzpieniem) zakończonym sferyczną wypukłością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację wysokościową. Bolec powinien być wykonany  z mosiądzu, stali nierdzewnej lub innego materiału zapewniającego jego trwałość i mieć średnicę                    w przedziale 1,0 do 2,0 cm. Dodatkowo, między płytką a kamieniem należy umieścić od 15 do 20 cm ziemi, z wyłączeniem gliny.

- Sporządzenie opisów topograficznych

Opis topograficzny punktu powinien zawierać co najmniej:

  - numer punktu;

  - godło arkusza mapy;

  - nazwę gminy i miejscowości;

  - miejsce na współrzędne geodezyjne punktu ;

  - szkic lokalizacyjny lub zdjęcie;

  - dane dotyczące stabilizacji;

  - miejsce na dane z pomiaru osnowy.

Podstawowym elementem opisu topograficznego jest szkic umożliwiający odnalezienie punktu. Na szkicu sytuacyjnym należy pokazać położenie centra lub zespołu znaków danego punktu związanych miarami ze szczegółami terenowymi, przy czym należy stosować następujące zasady:

  - szkic sytuacyjny należy sporządzić z zachowaniem znaków umownych obowiązujących przy opracowaniu mapy zasadniczej;

  - szkic sytuacyjny należy sporządzić w miarę możliwości z zachowaniem przybliżonych proporcji w długościach;

  - na szkicu należy przedstawić szczegóły terenowe istotne dla odnalezienia punktu, miary liniowe do pobliskich trwałych szczegółów terenowych należy podać  z dokładnością 0,01 m, w sposób umożliwiający dwukrotne niezależne wyznaczenie jego położenia w terenie; miary terenowe do innych szczegółów terenowych oraz miary z linii pomiarowych należy podać z dokładnością odpowiednią dla danej grupy dokładności określenia szczegółu;

  - przy wylotach dróg należy podać nazwy najbliższych miejscowości, dróg wyższej klasy lub charakterystycznych elementów terenu; zaleca się wskazywanie

elementów, których identyfikacja na mapie i w terenie nie nastręcza trudności;

  - sytuację terenową na szkicu sytuacyjnym orientuje się do kierunku północy, przy czym kierunek północny na szkicu jest równoległy do bocznej ramki formularza;

  - zamiast szkicu sytuacyjnego dopuszcza się wstawienie zdjęcia, o ile jednoznacznie pokazuje lokalizację punktu.

  - na opisie topograficznym należy przedstawić ponadto rozmieszczenie naziemnych i podziemnych elementów znaku geodezyjnego, 
a także inne informacje dotyczące znaków i ich położenia, takie jak:

    - rodzaj znaku, jego numer, typ i wymiary;

    - odległości pomiędzy znakami w zespole oraz głębokości ich osadzenia;

    - nawiązanie kątowe punktów podziemnych;

    - usytuowanie punktów kierunkowych (miar) i punktów ekscentrycznych.

  - opis topograficzny punktu powinien zawierać datę jego sporządzenia ,nazwę wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby, która go wykonała.

- Przekazanie znaków pod ochronę

  - Zawiadomienia o osadzeniu znaków i przekazaniu ich pod ochronę należy dostarczyć właścicielowi/władającemu uzyskując od niego potwierdzenie odbioru - podpis świadczący o przyjęciu znaku pod ochronę.

  - Zwrotne poświadczenia odbioru poczty lub dowody nadania przesyłki nie będą akceptowane.

  - Zawiadomienia doręcza się w przypadku umieszczenia nowych znaków

  - Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.

  - W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.

  - Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy  
z przeznaczeniem dla:

  - właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,  starosty.

  - Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków.

- Pomiar punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej

- Wyznaczenie współrzędnych poziomych w Państwowym Układzie Współrzędnych PL-  2000

- Obserwacje GPS należy wykonać metodą statyczną z zachowaniem warunków umożliwiających otrzymanie odpowiedniej jakości wyników

- Pomiar każdego z ciągów winien być wykonywany w jednej sesji pomiarowej w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG_EUPOS.

- Pomiar sieci należy wykonać za pomocą zestawu co najmniej 3 odbiorników GNSS

- Nawiązanie geodezyjne sieci powinno być wykonane do punktów osnowy podstawowej zgodnie z rozporządzeniem.

- Należy wykonać co najmniej dwie niezależne sesje pomiarowe na nie mniej niż jednej trzeciej wyznaczanych punktach.

- Odbiorniki GNSS powinny posiadać certyfikat krajowy lub zagraniczny.

- Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być niższa niż sześć.

- W opracowaniu numerycznym należy wykorzystać sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10 stopni nad horyzontem.

- Wysokości punktów poziomej osnowy należy określić jak dla punktów wysokościowej osnowy pomiarowej. Błąd średni wysokości nie może być większy niż 0,02 m.

Wyrównanie ścisłe sieci należy przeprowadzać metodą najmniejszych kwadratów 
w obowiązującym układzie odniesienia, o którym mowa w rozporządzeniu z pozycji II.2. Otrzymane współrzędne przedstawić w układzie PL-2000 wraz z pełną charakterystyką dokładnościową.

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkimi informacjami (wymaganymi przepisami) będącymi wynikiem założenia szczegółowej osnowy geodezyjnej powiatową bazę osnów (BDSOG) w systemie EWID2007.

UWAGA!

Prace należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu odbioru, 
w tym dotyczącymi osnów geodezyjnych oraz państwowego systemu odniesień przestrzennych.

# KONTROLA PRAC

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac wykonanych przez Wykonawcę, zarówno terenowych jak i kameralnych.

- Kontroli terenowej podlegać będzie dokładność wyznaczonej pozycji.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, całość prac zostanie zwrócona Wykonawcy 
do poprawy.

- Zamawiający dokona ponownej kontroli również innych punktów. Jeżeli przeprowadzona kontrola wykaże kolejne niezgodności – zamawiający odstąpi od dalszej kontroli i odmówi przyjęcia wykonanych prac.

- Kontrole terenowe odbywać się będą przy udziale Wykonawcy.

# PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO KONTROLI

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac a Zamawiający dokona odbioru w terminie uzgodnionym przez strony najpóźniej w ciągu 14 dni 
od wskazanej daty gotowości do odbioru.

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru przekaże Zamawiającemu operat techniczny wraz z płytą DVD z uzupełnionymi opisami topograficznymi w formie elektronicznej w formacie „jpg” i „tiff”.

- Operat powinien zawierać tabelaryczne zestawienie punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej z wszystkimi wymaganymi przez rozporządzenie atrybutami

(Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02-2012r.w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z 1999r.).

- W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały 
wraz z protokołem kontroli do poprawy.

- Zamawiający  uzna  całość  prac  za  prawidłowo  wykonane  po  pozytywnym odbiorze  prac.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 7. Data protokołu odbioru stanowi datę zakończenia prac.

# INNE USTALENIA

- Pracę należy wykonać zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
w Inowrocławiu.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika prac 
i sukcesywnego przedkładania Zamawiającemu.

- Wszystkie uzgodnienia i ustalenia (wykraczające poza niniejsze warunki techniczne) wynikające w trakcie postępu prac zostaną potwierdzone wpisem do dziennika prac 
i podpisane przez Zleceniodawcę oraz Wykonawcę.

- Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych wprowadzone przez Zamawiającego w toku wykonywania roboty, wymagają uzgodnień 
z Wykonawcą  w formie pisemnej (wpisu do dziennika prac lub aneksu do niniejszych warunków technicznych o ile nie zwiększają one zakresu prac).