Tom

RB1

Zadanie: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu Wykonanie boiska wielofunkcyjnego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru boiska wielofunkcyjnego.

## Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego.

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz p.poż.

- Podstawowe materiały

- Piasek na zasypki.

- Kruszywo kamienne łamane (frakcja 31,50-63mm i 4-31,5mm) zgodne z PN-B-06714-15.

- Beton podkładowy B7,5 (pod fundamenty).

- Beton B15 (ławy pod obrzeża).

- Beton B20 W6 zbrojony włóknem stalowym rozproszonym dł. 60 i średnicy 1mm w ilości 25kg/m3

- Stal żebrowana A-III (34GS) oraz A-I (St3SX-b).

- Obrzeża betonowe 8x30x100 cm.

- Kostka betonowa K-4 w kolorze - antracyt.

- Nawierzchnia systemu 2S barwiona w masie składająca się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej) - SBR o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym i użytkowej z granulatu EPDM 1-3,5mm oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia powinna mieć parametry techniczne nie gorsze niż opisane w tabeli:

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odkształcenia standardowe pionowe (StV) | 2,0 – 2,95 mm |
| 2 | Redukcja siły (KA) | > 40,0 % |
| 3 | Przepuszczalność dla wody (k*) | > 0,20 cm/s |
| 4 | Poślizg (GR) | na sucho 0,6 – 0,75 na mokro 0,55 – 0,60 |
| 5 | Wytrzymałość - na rozrywanie - wydłużenie | > 0,45 N/mm2 > 55% |

- Pozostałe wymagania dla nawierzchni poliuretanowej:

- - Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, aprobatą  techniczną  ITB lub  rekomendacja  techniczna  ITB, lub  wynik  badań  specjalistycznego    laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Sports Labs, Labo Sport, itp.

- - Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- - Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni,

- - Autoryzacja w oryginale producenta   nawierzchni   poliuretanowej,   wystawiona dla   wykonawcy na  realizowaną  inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,

- - Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni.

- Granulat EPDM – należy przedstawić certyfikaty, badania na zawartość  metali ciężkich  i węglowodorów aromatycznych granulatu do projektowanego systemu oraz potwierdzić spełnienia wymagań środowiskowych  zgodnie z normą wymogi środowiskowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| DOC EOX ołów kadm chrom rtęć cynk cyna | <10 mg/l <10 mg/kg <0,04 mg/l <0,001 mg/l <0,005 mg/l <0,001 mg/l <0,76 mg/l <0,05 mg/l |

- Ogrodzenie boiska – wzdłuż podłużnych boków do wysokości 4 m oraz wzdłuż boków krótszych do wysokości 6 m nad poziomem terenu projektuje się piłkochwyty z siatki stalowej i słupków powlekanych PCV; oczka siatki wielkości 40x40 mm, drut grubość 3,7/2,5 mm; siatka  rozkładana  jest na słupach z rur ze stali ocynkowanej i powlekanej o średnicy 76,10 mm i grubości 4 mm. Wszystkie elementy (siatka, słupki, linki, napinacze itp.) projektuje się  w kolorze zielonym; rozstaw drutów napinających co 50cm. Wzdłuż podłużnych boków zaprojektowano stężenia rurowe. Wzdłuż boków krótszych zaprojektowano tężniki z rur i prętów ø10mm z możliwością napinania. Na dłuższym boku zaprojektowano dwa wejścia o wymiarach 1,0x2,0m oraz bramę techniczną o wymiarach 2,5x2,0m. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta band na zainstalowany system.

- cztery kompletne zestawy  do  koszykówki - jednosłupowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej; stojak  do koszykówki  z  planszą  o  wysięgu  1,65  m,  marka  mocująca  stojak  do  koszykówki  z regulacją  pionu  (do  zabetonowania),  obręcz  uchylna  wzmocniona  ocynkowana z siatką  łańcuchową, tablica do koszykówki profesjonalna,  epoksydowa  na  ramie metalowej, o wymiarach 105x180 cm,

- jeden kompletny zestaw do siatkówki i tenisa - aluminiowy wielofunkcyjny  (siatkówka,  tenis,  badminton), słupki wykonane z profili owalnych 115x76 mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki, element napinający linkę siatki jest mechanizm śrubowy (z gniazdami w podłożu) klasa C (treningi,  nauka),  siatka  do  siatkówki  całosezonowa  (1szt.) oraz do tenisa (1szt.),  kolor  biały  lub  czarny, wymiary:  9500x1000 mm,  linki  naciągowe:  góra  –  linka  stalowa,  dół  –  polipropylenowa, antenki,

- dwa kompletne zestawy do siatkówki,  całosezonowe w kolorze  białym  lub  czarnym o wymiarach 9500x1000 mm, siatka z  linkami  naciągowymi:  górą  –  linka  stalowa,  dołem – polipropylenowa, atenki,

- dwa zestawy kompletnych bramek wandaloodpornych do piłki ręcznej o wymiarach 300x200x100/80 z profili  aluminiowych 80x80mm w biało czerwone pasy, wypełnienie – profile średnicy 3,17mm w rozstawie co 75mm,

- Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

- Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

- Wykonanie robót

## Roboty przygotowawcze i ziemne, tereny zielone.

- Korytowanie wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Dopuszczalne odchyłki wykopów wynoszą +/-5cm dla wymiarów wykopów w planie oraz +/-2cm dla rzędnej dna wykopu.

- Podbudowę wyprofilować i zagęścić mechanicznie do Is=1 wg BN-77/8931-12 lub metodą obciążeń płytowych wg PN-S-02205:1998 do Io<2,2 (E2=120MPa, E1=60MPa)

- W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastych należy oczyścić grunt z resztek gruzu i innych nieczystości, a następnie splantować. W następnej kolejności należy przystąpić do rozścielenia ziemi żyznej i obsianie terenu nasionami traw. Grubość żyznej ziemi nie może być mniejsza niż 10 cm wokół boiska i 40cm w miejscu rozebranej nawierzchni.

## Wykonanie nawierzchni i montaż urządzeń.

- Płyta betonowa (podkład) powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię zgodną z projektowanym spadkiem, powierzchnia sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3mm; odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całości płyty (długości i szerokości). Powierzchnia płyty nie może być zaolejona, powinna być wolna od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, piaski itp.

- Nawierzchnia poliuretanowa powinna być wykonana zgodnie z DIN 18202 tabela 3 wiersz 7. Graniczne wartości odchyłek mierzonych pomiędzy dwoma mierzonymi punktami nie powinny przekraczać:

| - L.p. | - Odległość między mierzonymi punktami w mb | - Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 0,1 | - 2 |
| - 2 | - 1,0 | - 3 |
| - 3 | - 4,0 | - 8 |
| - 4 | - 10,0 | - 15 |
| - 5 | - 15,0 | - 20 |

- Sprzęt powinien być zamontowany w tulejach osadzonych trwale w podłożu zgodnie z instrukcją producenta. Przed osadzeniem tulei sprawdzić położenie zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Tuleje powinny być zabezpieczone demontowanymi klapami. Dostarczony sprzęt powinien być kompletny w zakresie wszystkich elementów dając możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania próbnego montażu dostarczonego sprzętu oraz przekazać użytkownikowi instrukcję montażu, użytkowania i składowania sprzętu.  Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska powien spełniać wymagania norm PN-EN 748, PN-EN 749, PN-EN 1270, PN-EN 1271.

## Obrzeża chodnikowe i place utwardzone

- Obrzeża ustawiać na ławie betonowej z oporem. Dopuszczalna odchyłka obrzeży od linii prostej wynosi +/- 1 cm na każde 100 m. Dopuszczalne odchylenie obrzeża od niwelety może wynosić +/- 1 cm.  Ławy betonowe co 5 m należy dylatować pozostawiając szczelinę o szerokości 25mm, którą należy wypełnić elastyczną masą. Pomiędzy obrzeżami pozostawić szczeliny szerokości 5mm. Pozostałe wymagania wg BN-64/8845.

- Kostkę betonową należy układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, zwilżonej, wyprofilowanej i zagęszczonej. Prześwit pomiędzy łatą kontrolną długości 4 m nie może być większy niż 10 mm. Odchylenia od projektowanego profilu wynoszą +/- 0,3%. Pomiędzy kostkami pozostawić szczeliny wielkości 3-4 mm, które następnie należy zamulić piaskiem 0-2mm.

## Ogrodzenie

- Słupki ogrodzenia powinny być zamontowane w tulejach osadzonych trwale w podłożu zgodnie z instrukcją producenta. Przed osadzeniem tulei sprawdzić położenie zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia. Słupki należy montować w pionie; dopuszczalne odchylenie wynosi 3mm/m i 15 mm na całej wysokości.

- Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

- Obmiar robót

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

- Odbiór robót

Roboty opisane w pkt. 5 podlegają zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych należy dokonać odbioru następujących faz robót:

- przygotowanie podbudowy i podłoży,

- Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

- Przepisy związane

## Normy

| ##### DIN V 18035-6:2004-10 |  |
| --- | --- |
| ##### PN-EN 14877:2014 | Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja |
| ##### PN-EN 13986 | Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie. |
| ##### PN-EN 326 | Płyty drewnopochodne -- Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola -- Część 3: Kontrola przesyłki płyt |
| ##### PN-EN 717 | Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. |
| ##### PN-EN 1084 | Sklejka -- Klasy emisji formaldehydu oznaczonej metodą analizy gazowej |
| ##### PN-B-06050:1999 | Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne |
| ##### BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| ##### PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania |
| ##### BN-64/8845 | Krawężniki uliczne - Warunki techniczne ustawiania i odbioru |
| ##### DIN 18202 |  |
| ##### PN-EN 748 | Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań |
| ##### PN-EN 749 | Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki ręcznej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań |
| ##### PN-EN 1270 | Sprzęt boiskowy -- Sprzęt do koszykówki -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań |
| ##### PN-EN 1271 | Sprzęt boiskowy -- Sprzęt do siatkówki -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań |