| ul. Armii Krajowej 12/18 88 – 100 Inowrocław NIP: 556–218–99–33 REGON: 092992501 Nr konta: 61 1500 1360 1213 6006 0568 0000 |  |  |  | ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA JACEK MIKLAS |  |  |  |  | Biuro: ul. Roosevelta 15 lokal 3c 88 – 100 Inowrocław tel./fax: 52 355 22 15 e–mail: zis@zis.net.pl www.zis.net.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

| Tytuł projektu: | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu |
| --- | --- |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | Boisko wielofunkcyjne Inowrocław, ul. Narutowicza 34 działka nr 128 |
| Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora: | Powiat Inowrocławski ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław |

WYKAZ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność | Numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Michał Miklas | konstrukcja | KUP/0102/PWOK/07 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Włodzimierz Miklas | konstrukcja | GT-III-7210/174/76 |  |

- Inowrocław, 12.06.2014r.

| ul. Armii Krajowej 12/18 88 – 100 Inowrocław NIP: 556–218–99–33 REGON: 092992501 Nr konta: 61 1500 1360 1213 6006 0568 0000 |  |  |  | ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA JACEK MIKLAS |  |  |  |  | Biuro: ul. Roosevelta 15 lokal 3c 88 – 100 Inowrocław tel./fax: 52 355 22 15 e–mail: zis@zis.net.pl www.zis.net.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STRONA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Strona tytułowa |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Spis zawartości |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Oświadczenie projektanta |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Dokumenty formalno - prawne: |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Uprawnienia budowlane osób biorących udział w sporządzeniu i sprawdzeniu projektu budowlanego |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby właściwego samorządu zawodowego osób biorących udział w sporządzeniu i sprawdzeniu projektu budowlanego |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Opis techniczny |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Informacja BIOZ |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| RYSUNKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### P - 1 |  |  | Plan zagospodarowania terenu |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| ###### A - 1 |  |  | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| ###### A - 2 |  |  | Rzut boiska, wyposażenie, kolorystyka |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| ###### A - 3 |  |  | Przekroje |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| ###### A - 4 |  |  | Pole do gry w piłkę ręczną - wymiarowanie |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| ###### A - 5 |  |  | Pole do gry w tenisa ziemnego - wymiarowanie |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| ###### A – 6 |  |  | Pola do gry w siatkówkę - wymiarowanie |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| ###### A – 7 |  |  | Pola do gry w koszykówkę - wymiarowanie |  |  |  |  |  |  |  | 23 |

Inowrocław, 12.06.2014 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oświadczam, że projekt budowlany pt.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu

| Inwestor: | Powiat Inowrocławski ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław |
| --- | --- |
| Adres budowy: | Inowrocław, ul. Narutowicza 34 działka nr 128 |

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT mgr inż. Michał Miklas branża: konstrukcja nr upr.: KUP/0102/PWOK/07 data: 12.06.2014 r. podpis: |  | SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Włodzimierz Miklas branża: konstrukcja nr upr.: GT-III-7210/174/76 data: 12.06.2014 r. podpis: |
| --- | --- | --- |

OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiającym nr 90/2014.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z 12.06.2014r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego.

## Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącego przyszkolnego boiska na boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu na działce nr 128.

## Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projektuje się boisko wielofunkcyjne  dla dzieci  i młodzieży o następujących wymiarach:

- boisko wielofunkcyjne 22,5x42,5m                                                           956,25 m²

- place utwardzone z kostki betonowej gr. 6 cm:                                      14,00 m²

OGÓŁEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY:                                                  970,25 m²

W skład boiska wielofunkcyjnego wejdą:

- boisko do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną,

- dwa mini boiska do piłki koszykowej,

- trzy boiska do piłki siatkowej,

- boisko do gry w tenisa ziemnego,

## Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren jest własnością Powiatu Inowrocławskiego i użytkowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Na działce znajdują się zabudowania szkolne oraz place i boisko o nawierzchni asfaltowej. Teren szkoły  jest ogrodzony. Teren działki jest zasadniczo płaski, porośnięty trawą oraz zadrzewiony (drzewa wysokie, oraz krzewy). Przez działkę nie przebiegają cieki lub strugi wodne. Na przedmiotowej działce oraz działkach sąsiednich nie ma naturalnych zbiorników wodnych. Działka skomunikowana jest z istniejącą infrastrukturą drogową.

## Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje część działki nr 128. Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach płyty 42,5x22,5m na istniejącej płycie boiska oraz częściowo poza nią, a także rozbiórkę istniejącej płyty boiska poza nową płytą. Projekt nie zakłada żadnych rozbiórek oraz adaptacji istniejących obiektów kubaturowych. Komunikacja wewnętrzna (dojścia do projektowanego boiska) poprzez ciągi piesze nieutwardzone -  istniejące. Odprowadzenie wód deszczowych na istniejących zasadach z płyty boiska przez swobodny spływ na nieutwardzone tereny „zielone”. Poziom zerowy boiska ustala się jako 98,65 m n.p.m.

## Zakres prac

W ramach przebudowy istniejącego boiska przewiduje się następujący zakres robót budowlanych:

- wytyczenie boiska,

- demontaż istniejących urządzeń (bramek, koszy),

- rozbiórka płyty asfaltowej z podbudową do głębokości 40cm poza obrysem projektowanego boiska, a następnie nawiezienie ziemi, wykonanie niwelacji i obsianie trawą;

- zdjęcie humusu gr. 30cm poza istniejącą płytą boiska, a następnie korytowanie terenu na głębokość 30cm i wywóz  materiału oraz wykonanie podbudowy,

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod słupki systemu piłkochwytów,

- wykonanie fundamentów pod urządzenia (beton B20 W6 zbrojony stalą żebrowaną A-III oraz gładką A-I, podkład z betonu B7,5) i ogrodzenie wraz z montażem tulei wg wytycznych producenta,

- ustawienie wokół boiska i placów utwardzonych obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15,

- budowa boiska wielofunkcyjnego 22,5x42,5m (tj. 956,25m²) o nawierzchni poliuretanowej barwionej w masie z dwoma placykami przed wejściami na płytę boiska o wymiarach 7,0x2,0m o nawierzchni utwardzonej kostką betonową K-4 (antracyt), pod nawierzchnie wykonać podbudowę - płytę betonową min. gr. 10cm (beton B20 W6 zbrojony włóknem stalowym rozproszonym).

- budowa  ogrodzenia  boiska  wielofunkcyjnego  (system  piłkochwytów z siatki stalowej powlekanej z wejściami o szerokości 1,0m i bramą techniczną o szerokości 2,5m, całkowita wysokość wzdłuż dłuższych boków h=4m, a wzdłuż krótszych h=6m),

- uporządkowanie terenu, rozściełanie ziemi urodzajnej w miejscu rozebranej nawierzchni oraz w pasie 1,0m wokół boiska i obsianie trawą.

## Opis konstrukcyjno – materiałowy

## Specyfikacja warstw na istniejącej płycie asfaltowej

- warstwa użytkowa EPDM gr. 6-8mm (wg zaleceń producenta)

- podbudowa elastyczna SBR gr.9-12 mm (wg zaleceń producenta)

- podbudowa z betonu B20 W6 gr. 10cm zbrojonego włóknem stalowym rozproszonym 60/1mm (25kg/m3) wykonana ze spadkiem 1,15%,

- istniejąca płyta asfaltowa

## Specyfikacja warstw na nawierzchni biologicznie czynnej

- warstwa użytkowa EPDM gr. 6-8mm (wg zaleceń producenta)

- podbudowa elastyczna SBR gr.9-12 mm (wg zaleceń producenta)

- podbudowa z betonu B20 W6 gr. 10cm zbrojonego włóknem stalowym rozproszonym 60/1mm (25kg/m3) wykonana ze spadkiem 1,15%,

- kruszywo kamienne 31,5-63mm (warstwa dolna) gr. 15cm oraz 4-31,5mm gr. 5cm (warstwa górna klinująca)

- piasek zagęszczony gr. 45cm

- grunt rodzimy

## Specyfikacja warstw placów utwardzonych

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4cm,

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) gr. 10cm

- podsypka piaskowa gr. 20cm

- grunt rodzimy

## Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia systemu 2S barwiona w masie składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej) - SBR i użytkowej - EPDM. Warstwa nośna to  mieszanina  granulatu  gumowego  i  lepiszcza  poliuretanowego, którą  należy  pokryć  warstwą  użytkową,  którą stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM.

Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

## Kolorystyka nawierzchni i linii

Zaprojektowano boisko o kolorze podstawowym czerwonym, boisko do tenisa w kolorze zielonym. Wszystkie linie malowane  specjalną  farbą  poliuretanową o szerokości  5cm w kolorach:

- linie boiska do piłki  ręcznej i koszykówki -  kolor  biały,

- linie boisk do siatkówki -  kolor  żółty,

- pole gry w tenisa – niebieski,

## Osprzęt sportowy

- cztery kompletne zestawy  do  koszykówki - jednosłupowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej; stojak  do koszykówki  z  planszą  o  wysięgu  1,65  m,  marka  mocująca  stojak  do  koszykówki  z regulacją  pionu  (do  zabetonowania),  obręcz  uchylna  wzmocniona  ocynkowana z siatką  łańcuchową, tablica do koszykówki profesjonalna,  epoksydowa  na  ramie metalowej, o wymiarach 105x180 cm,

- jeden kompletny zestaw do siatkówki i tenisa - aluminiowy wielofunkcyjny  (siatkówka,  tenis,  badminton), słupki wykonane z profili owalnych 115x76 mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki, element napinający linkę siatki jest mechanizm śrubowy (z gniazdami w podłożu) klasa C (treningi,  nauka),  siatka  do  siatkówki  całosezonowa  (1szt.) oraz do tenisa (1szt.),  kolor  biały  lub  czarny, wymiary:  9500x1000 mm,  linki  naciągowe:  góra  –  linka  stalowa,  dół  –  polipropylenowa, antenki,

- dwa kompletne zestawy do siatkówki,  całosezonowe w kolorze  białym  lub  czarnym o wymiarach 9500x1000 mm, siatka z  linkami  naciągowymi:  górą  –  linka  stalowa,  dołem – polipropylenowa, atenki,

- dwa zestawy kompletnych bramek do piłki ręcznej o wymiarach 300x200 w biało -czerwone pasy, wypełnienie – siatka polietylenowa o oczku 100x100mm w kolorze białym,

## Ogrodzenie boiska

Zaprojektowano ogrodzenie boiska – wzdłuż podłużnych boków do wysokości 4 m oraz wzdłuż boków krótszych do wysokości 6 m nad poziomem terenu projektuje się piłkochwyty z siatki stalowej i słupków powlekanych PCV; oczka siatki wielkości 40x40 mm, drut grubość 3,7/2,5 mm; siatka  rozkładana  jest na słupach z rur ze stali ocynkowanej i powlekanej o średnicy 76,10 mm i grubości 4 mm. Wszystkie elementy (siatka, słupki, linki, napinacze itp.) projektuje się  w kolorze zielonym; rozstaw drutów napinających co 50cm. Wzdłuż podłużnych boków zaprojektowano stężenia rurowe. Wzdłuż boków krótszych zaprojektowano tężniki z rur i prętów ø10mm z możliwością napinania. Na dłuższym boku zaprojektowano dwa wejścia o wymiarach 1,0x2,0m oraz bramę techniczną o wymiarach 2,5x2,0m.

## Dane o ochronie terenu

Teren planowanej inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

## Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Planowana przebudowa nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby ani uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. Projektowany obiekt nie wpływa niekorzystnie na środowisko. Odprowadzenie wód opadowych na dotychczasowych zasadach na tereny nieutwardzone. Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości odpadów gospodarczych. Nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych. Zastosowane materiały nie spowodują skażenia  gleby ani wód powierzchniowych. Nie występuje potencjalne zagrożenie dla środowiska.

## Dostępność dla niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

## Uzbrojenie terenu

Nie dotyczy – nie przewiduje się robót związanych z nowym uzbrojeniem. Pod płytą boiska zlokalizowane są przewody elektroenergetyczne i sieci cieplnej.

## Uwagi i zalecenia

- Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

- W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.

- Użyte materiały budowlane muszą być niepalne lub trudnozapalne, posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, atesty higieniczne itp. świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Każdy wykonawca – przed zaoferowaniem robót ma obowiązek zapoznać się z terenem.

| PROJEKTANT mgr inż. Michał Miklas branża: konstrukcja nr upr.: KUP/0102/PWOK/07 data: 12.06.2014 r. podpis: |  | SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Włodzimierz Miklas branża: konstrukcja nr upr.: GT-III-7210/174/76 data: 12.06.2014 r. podpis: |
| --- | --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# Obiekt: Boisko wielofunkcyjne

# Adres: Inowrocław, ul. Narutowicza 34, działka nr 128

# Inwestor: Powiat Inowrocławski

# Adres: ul. Pr. F. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

# Sporządzający: mgr inż. Michał Miklas

Inowrocław, 12.06.2014r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126) określa się, co następuje:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- przebudowa istniejącego boiska,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce znajdują się budynki kompleksu szkolnego, plac i boisko utwardzone.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Czynne sieci elektroenergetyczne i cieplne pod płytą boiska.

- Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych; określenia skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia.

Roboty ziemne prowadzone w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych i cieplnych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

  - instruktaż – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia,

  - pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem,

  - podczas szkolenia należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.,

  - w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP,

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

  - ogrodzenie terenu budowy,

  - wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu prac na wysokości,

  - wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych,

  - określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym oświetlenia stanowisk pracy,

  - pouczenie, że na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

Sporządził: