2007-01-23

Przedmiar robót

Parking wokół budynku przy ulicy Poznańskiej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Inowrocław ul. Poznańska 345a

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Prace przygotowawcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,20 |

2. Parking C

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10105-030-020 | Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm | szt | 2,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10108-030-020 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 26-35 cm | szt | 2,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10110-010-164 | Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice | m-p | 4,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10220-020-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 na odl.do 1 km. Grunt kat.III (0,15mx292m2=43,8m3 przyjęto 44m3) | m3 | 44,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,przy użyciu walca wibracyjnego | m2 | 292,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 863,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 27,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 836,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych (AW) analza własna-020 | Montaż nasad wpustów kanalizacji deszczowej | szt | 2,00 |

3. Parking A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparko spycharki. Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 500,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10220-020-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 na odl.do 1 km. Grunt kat.III (0,33mx500m2=165m3) | m3 | 165,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10218-020-050 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi. Grunt kategoriiIII-IV | m2 | 492,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60106-060-050 | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 492,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 492,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | m2 | 71,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | m2 | 421,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | m | 71,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-020 | Krawężniki betonowe łukowe wetrzne R-5m, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | szt | 10,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-020 | Krawężniki betonowe łukowe wetrzne R-3m, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | szt | 6,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-020 | Krawężniki betonowe łukowe zewnetrzne R-1m, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | szt | 2,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-020 | Krawężniki betonowe łukowe wetrzne R-1m, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | szt | 2,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-040-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( przykanaliki razem 3,5) | m3 | 3,50 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-02010-060 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III ( dla wpustów razem 10,0 m3) | m3 | 10,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-020-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-030-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m3 | 0,70 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-030-040 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności | m | 7,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III ( przykanaliki) | m3 | 1,27 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-040-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 2,0 m, grunt kategorii IV ( wpusty i ) | m3 | 5,00 |

4. Zjazd do budynku Starostwa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-030-020 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm | szt | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10105-030-020 | Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm | szt | 2,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m-p | 0,60 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | m-p | 0,56 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | m-p | 1,54 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-040-164 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km | m-p | 2,10 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10108-030-020 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 26-35 cm | szt | 2,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10110-010-164 | Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice | m-p | 6,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100201-050-060 | Rozebranie elemenów betonowych | m3 | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III | m3 | 15,50 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV ( transport do 9 km) | m3 | 15,50 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10501-010-050 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 10,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-060-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 8,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-060-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 21,50 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | m2 | 43,50 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 43,50 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60106-060-050 | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 43,50 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (wjazd do Bursy) | m | 8,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21602-030-040 | Demontaż ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych z kształtowników walc.obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 2,00 m o rozstawie słupków 3 m | m | 15,60 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21602-030-040 | Montaż ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych z kształtowników walc.obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 2,00 m o rozstawie słupków 3 m | m | 9,40 |

5. Oznakowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Ustawienie znaków | kpl | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków A-20 | szt | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków B-21 | szt | 2,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków B-33 | szt | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków B-5 | szt | 1,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków C-4 | szt | 1,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków D-18a | szt | 6,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków D-18 | szt | 2,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków D-3 | szt | 4,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup znaków D-46/47 | szt | 1,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup tabliczka 150,110 | szt | 2,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup tabliczka T-29 | szt | 3,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup tablice E-6 (3 prawe i 3 lewe) | szt | 6,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup tablice D-6 na znaku B-5 | szt | 2,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup słupków 1,5 cala długości 3,5 m | szt | 7,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup słupków 2,0 cala długości 3,5 m | szt | 16,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Zakup obejmy uniwersalnej | szt | 32,00 |